关于便携式 AI 算力主站故障的情况说明

## 一、基本信息

设备名称：便携式 AI 算力主站

设备配置：x86（海光）架构，2×RTX 4090 + 1×Tesla T4，320GB RAM，8TB SSD，12路 PoE

所属实验室：9424

故障日期：2026 年 8 月 15 日

报告人：（请填写姓名）

报告日期：2026 年 8 月 15 日

## 二、故障现象

设备在正常运行过程中突然发出一声"砰"响，随即整机断电，所有指示灯熄灭，设备完全无响应。断电后能闻到一股烧焦气味。尝试再次按下电源开关开机，设备无任何反应。

## 三、故障发生时设备运行状态

故障发生时，设备处于带载运行状态，具体情况如下：

运行项目：服务器上同时运行两个项目（均为开机自启）：

1）信息系统安全智能化测试平台（RedTeam-Platform）；

2）pentagi-v3。

云笔电连接情况：共 5 台云笔电（飞腾 E2000Q，ARM64）已开机并连接至服务器。

网络接口使用情况：服务器主板上方一组的 6 个接口全部插满，其中 5 个连接云笔电（开机状态），1 个通过网线连接路由器。

上述运行状态意味着故障发生时，服务器 CPU、GPU（3 张显卡）及网络端口均处于工作状态，整机功耗较高。

## 四、故障后检查情况

故障发生后，我打开设备外壳进行目视检查，具体如下：

检查方式：仅打开外壳观察，未对内部部件进行拆卸（避免造成二次损坏）。

检查结果：在目视可观察的范围内，未发现烧蚀、变色、鼓包、熔化等明显异常痕迹。

拍照记录：已对设备内部拍照存证。

需要说明的是，目视检查存在局限性：部分元器件（如贴片 MOSFET、BGA 封装芯片内部、电源模块内部电容等）即使已损坏，外观也可能无明显变化，因此目视无异常不能排除硬件损坏的可能。

## 五、初步分析

根据"砰响 + 断电 + 烧焦味"这一典型故障特征，初步判断为电气击穿或元器件爆裂，可能原因包括：

1）电源模块（PSU）内部电容爆裂：高功耗设备电源故障率较高，电容爆裂会产生砰响并伴随烧焦气味，且电源外壳内部损坏从外部难以观察。

2）主板或 GPU 供电相路上的功率器件（MOSFET）击穿：设备配置 3 张高功耗显卡（2×RTX 4090 + 1×Tesla T4），GPU 供电回路长期高负载运行，功率器件击穿风险较高。

3）GPU 供电接口问题：RTX 4090 采用 12VHPWR 供电接口，该接口在业界已有过接触不良导致过热熔毁的案例，值得重点关注。

鉴于目视检查未发现明显痕迹，确切故障点需使用专业检测设备（万用表、示波器等）进一步定位，或由厂商售后进行专业检测。

## 六、处置情况与建议

已采取措施：故障后未再对设备通电，已打开外壳拍照存证。

后续建议：

1）设备暂勿再次通电，以免造成二次损坏或引发安全隐患；

2）联系设备供应商或厂商售后，安排专业检测与维修；

3）如在保修期内，保留设备现状以便保修处理。

## 七、附件

设备内部拍照（见附图）

报告人：（签名）

日期：2026 年 8 月 15 日