XXXXXX软件需求确认说明

XXXXXXXXX

目录

1. 已确认的项目需求	1

2. 需调整的项目需求	1

3. 需调整的性能、数据等项目指标	3

已确认的项目需求

| 项目 | 已确认内容 |
| --- | --- |
| 项目目标 | 在现有漏洞扫描工具基础上，建设全量漏洞数据集驱动、测试大纲驱动的漏洞扫描能力 |
| 首期边界 | 不包含源代码审计、二进制扫描和漏洞挖掘 |
| 项目形态 | 实验室机架式、本地化部署、浏览器访问的 Web 系统；便携式终端和纯桌面客户端后续考虑 |
| 扫描能力 | 系统漏洞扫描、Web 漏洞扫描、端口扫描、弱口令扫描、目录探测均纳入首期闭环 |
| 核心检测 | 系统漏洞和 Web 漏洞承担核心漏洞检测；端口、弱口令和目录探测承担辅助探测和检查 |
| 目标靶机 | 首期主要用于验证扫描方法和测试漏洞数据库；后期扩展到真实被测资产的指纹识别和漏洞匹配 |
| 边界定义 |  |

需调整的项目需求

| ID | 原章节/原要求 | 主要问题 | 处理建议 | 建议条款 | 验收方法 | 优先级/状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | 1.2：采用知识图谱去重、消歧、补全和对齐 | 把技术方案写成项目目标；无法证明必须使用知识图谱 | 需求描述结果，技术路线后置 | 系统应支持漏洞记录的规范化、去重、消歧、补全、对齐和人工审核；所有自动处理结果应保留依据、置信信息、变更记录和回滚能力 | 构造重复、冲突和缺失字段样例，检查结果、来源保留、人工修订和回滚 | P0，建议修改 |

需调整的性能、数据等项目指标

| ID | 原指标 | 主要问题 | 处理建议 | 建议条款 | 验收方法 | 优先级/状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-01 | 可扫描漏洞类型 >15 种 | 未规定 GB/T 30279-2020 的分类层级；部分示例未必适合黑盒检测；只计名称容易凑数 | 保留数量，增加类型清单和验证门槛 | 系统应按照双方确认的 GB/T 30279-2020 分类层级，支持不少于15类漏洞的自动化扫描。纳入统计的每类漏洞应至少具备一种经验证的扫描方法、一组目标靶机测试用例及可复现扫描证据；只有漏洞数据而无有效方法的类型不得计入 | 审查类型附录；逐类抽取或全量执行靶机验证 | P0，待确认分类层级和清单 |